На основу члана 98. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06 ), члана 6., тачка 11., члана 63. и члана 65. Пословника Градског већа града Врања ( ''Службени гласник Пчињског округа'', бр. 29/08 ), Градско веће града Врања, на седници одржаној дана 02.04.2009. године, донело је

ПРАВИЛНИК

О ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

БАШТИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови за постављање башти испред угоститељских објеката, као и садржина захтева и техничке документације, која се подноси уз захтев за постављање баште на територији града Врања.

Члан 2.

Башта угоститељског објекта ( у даљем тексту: башта ) је монтажно-демонтажни објекат отвореног или затвореног типа, у функцији угоститељске делатности која се обавља у угоститељском објекту.

Члан 3.

Башта отвореног типа је отворени монтажно-демонтажни објекат, који се може поставити и користити у периоду од 1. априла до 1. новембра текуће године.

Башта затвореног типа је затворени монтажно-демонтажни објекат, који се може поставити и користити у периоду од 1. новембра до 1. априла текућих година.

II – УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ

Члан 4.

Јавне површине на којима се могу постављати баште су: тргови, тротоари, аутобуске станице, спортски, забавни терени и простор око њих, површине намењене за јавно коришћење у тржним центрима и неизграђено грађевинско земљиште намењено за јавно коришћење.ж

Башта се може поставити на тротоару, уколико је тротоар довољно широк да је на њему могуће обезбедити потребну ширину пролаза за пешаке.

Минимална ширина пролаза за пешаке је 1, 60 м.

У зони интензивног саобраћаја, минимална ширина зоне за кретање пешака је 3, 00 м.

Приликом постављања баште, не сме се ометати функција колског и пешачког саобраћаја.

Члан 5.

Баште се не могу поставити на следећим јавним површинама:

- у зони раскрснице, уколико ометају прегледност раскрснице,

- у ширини колског улаза у зграду или двориште,

- на површинама за паркирање,

- на површинама где ометају приступ комуналним, противпожарним и 	     	  другим службеним возилима,

- на јавним зеленим површинама, осим на уређеним стазама и платоима.

Башта се не може поставити у функцији угоститељске делатности, која се обавља у привременом објекту.

Члан 6.

Башта угоститељског објекта се може поставити тако да њена дужина буде у дужини угоститељског објекта, уз сагласност суседних објеката или максимално у дужини зграде, под условом да нема станова у приземљу и да постоји сагласност корисника пословног објекта приземља зграде.

Башта се поставља одвојено од зграде у којој се налази угоститељски објекат или уз грађевинску линију зграде, с тим да не омета главне пешачке токове, не нарушава архитектонске и урбанистичке карактеристике и вредности зграде.

Башта се, по правилу, у улицама затвореним за одређену врсту саобраћаја, поставља уз грађевинску линију зграде, уз обезбеђење минималне ширине коловоза од 3,50 м.

Башту која се поставља уз грађевинску линију зграде, без сагласности суседа, удаљити од ивице суседног пословног објекта 1, 00 м.

Члан 7.

Башта отвореног типа садржи следеће елементе: столове, столице, сунцобране, монтажно-демонтажне ограде висине до 1, 00 м, подне платое и расвету.

Башта отвореног типа може да садржи тенде.

Тенде морају бити израђене од лаке конструкције, прекривене флексибилним материјалом – водоотпорно платно, пластифицирани или гумирани материјали. Могу се постављати на тло као слободностојеће или на фасади објекта, конзолно фисиране.

Тенде које се постављају на тло су типа сунцобрана, тенде на слободностојећем раму или фиксиране за подну платформу.

Тенде које се постављају конзолно на фасади објекта, морају бити расклопиве.

Члан 8.

Постављањем баште не може се мењати нагиб тла и његова површинска обрада.

Нивелисање површне баште може се вршити само када је то неопходно због нагиба тла, постављањем монтажно-демонтажне подне платформе, која не може бити виша од 0, 45 м, уз обавезно затварање простора испод платформе металним, нерђајућим решеткама, које су причвршћене за конструкцију платформе.

Елементи баште не могу бити фиксирани за јавну површину завртњима, анкеровањем или на неки други начин.

Члан 9.

У оквиру баште, није дозвољено зидање било каквих зидова, бетонирање подних платоа, постављање шанка, роштиља и печењара.

Постављањем баште не сме се мењати и оштетити постојећа подлога.

Члан 10.

У башти се не смеју емитовати снажни извори светлости и звука.

Члан 11.

Приликом постављања баште у близини дрвета, саднице, живе ограде, ронделе, жардињере и другог објекта зеленила, оставља се простор за њихово одржавање.

Елементи баште постављају се тако да око стабла дрвета или саднице остане слободан простор, у димензијама површине садног места – елемената хоризонталне заштите.

Тенда – сенило се поставља тако да око дрвета чија се крошња налази изнад сенила постоји слободан простор, у димензијама површине елемената хоризонталне заштите, а око саднице и дрвета код којих се крошња налази у висини сенила, простор у димензијама површине елемената хоризонталне заштите, увећаним са сваке стране за 0, 40 м.

Приликом постављања тенде, не сме се мењати изглед и величина објекта зеленила.

Члан 12.

Баште затвореног типа могу се постављати у улицама затвореним за одређену врсту саобраћаја и на тротоарима, где је могуће обезбедити минималну ширину пролаза за пешаке од 3, 00 м.

Члан 13.

Код баште затвореног типа, затворен простор баште формирају бочни елементи, који са подном платформом и сенилом чине конструктивну целину, у функцији су ограде, заштите од буке и издувних гасова и заштите од ветра. Бочни елементи морају бити транспарентни и израђени од прозирног и безбедног материјала - провидне ПВЦ фолије, дебљине од 0,8 до 1, 00 мм.

Бочни елементи не могу бити израђени од фиксне браварије, дрвета, стакла и других сличних материјала.

Члан 14.

Заштита баште од ниских температура у периоду од 1. новембра до 1. априла, може се остварити постављањем и коришћењем опреме за загревање, у складу са пројектном документацијом, на коју се прибавља сагласност надлежног органа, у зависности од врсте енергената.

III – САДРЖИНА ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 15.

Захтев за коришћење простора на јавној површини ради постављања баште испред угоститељског објекта, подноси се Секретаријату за финансије и привреду Градске управе града Врања, на прописаном обрасцу, који је саставни део овог Правилника.

Члан 16.

Након поднетог захтева, Секретаријат за финансије и привреду, тражи стручно мишљење од Комисије за давање стручног мишљења за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе, о могућностима постављања баште на одређеном простору, испред угоститељског објекта.

Уколико постоје услови за постављање баште ( отворено-затвореног типа ), код Секретаријата за финансије и привреду, склапа се Уговор о привременом коришћењу јавне површине за лоцирање привременог објекта – баште у пословне сврхе.

Члан 17.

Урбанистичке услове за постављање баште на јавној површини испред угоститељског објекта, у року од 5 (пет) дана, издаје Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе града Врања – Одсек за урбанизам, након приложеног Уговора из члана 16., став 2., Правилника и поднетог Идејног пројекта.

За баште отвореног типа, Идејни пројекат треба да садржи:

- приказ елемената баште из члана 7. Правилника ( цртеж, фотографија, проспект );

- технички опис елемената баште и начина монтаже.

За баште затвореног типа, поред услова из става 2., потребно је приложити и сагласност надлежног органа, у зависности од опреме и врсте енергената за загревање.

Члан 18.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у ''Службеном гласнику Пчињског округа''.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,

дана: 02.04.2009, године, број :06-44/2009-04

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА,

Мирољуб Стојчић,с.р.