|  | REPUBLIKA SRBIJA ##### ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJЕ VRANJE 17 500 Vranje, J. J. Lunge br. 1 | Reg.broj: 4-490-00 Tekući račun: 840-269661-28 Matični broj: 7205830 PIB 100547873 |
| --- | --- | --- |
|  | É 017/421-310, Faks: 017/400-271, E mail: zzjzvr@mts.rs |  |

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA  NA TERITORIJI GRADA VRANJA U JANUARU 2019. god.

Zavod za javno zdravlje u Vranju u cilju praćenja stepena zagađenosti  vazduha u Vranju vrši merenje imisionih koncentracija  određenih parametara aerozagađenja .

Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja, baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013.)

Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, orografije terena i meteoroloških uslova.

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja vrši se na dva merna mesta.

Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada kako bi rezultati reprezentovali kvalitet vazduha uglavnom od uticaja saobraćaja i od loženja u sezoni grejanja. Merno mesto nalazi se u krugu Zdravstvenog centra Vranje. U neposrednoj blizini je nekoliko frekventnih saobraćajnica. Sa severozapadne strane  na oko 400m je centar grada, gde je frekvenca saobraćaja najveća. Na oko 500m  takođe severozapadno je jedna od gradskih kotlarnica. J.P.“Novi dom“ Vranje, iz koje se obezbeđuje grejanje  za višespratne stambene objekte u okolini, kao i poslovne objekte. Sa južne strane na oko 250m je  smeštena još jedna od gradskih kotlarnica. J.P.“Novi dom“ iz koje se obezbeđuje grejanje  za višespratne stambene objekte u okolini, kao i za Zdravstveni centar Vranje i ZZJZ Vranje

Drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Ovo merno mesto je u pravcu dominantnog severoistočnog vetra u odnosu na industrijsku zonu kako bi rezultati odražavali uticaj industrijske zone za vreme strujanja ovog vetra, kao i uticaj  lokalnih ložišta i lokalnih saobraćajnica. Škola je smeštena u stambenoj zoni, gde uglavnom dominiraju individualni stambeni objekti niske spratnosti.

Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 i vrši se analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. Analizom aerosedimenta određuju: se ukupne taložne materije, pH vrednost, specifična elektroprovodljivost, sulfati, hloridi, amonijum jon, nitrati, nitriti, kalcijum,rastvorne materije,nerastvorne materije, sagorljivi deo i sadržaj pepela.

ISPITIVANI PARAMETRI I METODE MERENJA

Sumpordioksid i čađ

Sumpordioksid je obavezan sastojak zagađenog vazduha urbanih sredina. Produkt je sagorevanja fosilnih i drugih goriva, posebno onih bogatih sumporom. U vazduhu može da se nađe ili kao gas ili rastvoren u vodenim kapljicama. U uslovima povećane vlažnosti vazduha oksidiše i delimično prelazi u sumpornu ili sumporastu kiselinu. Stvara se u atmosferi pa u obliku kisele kiše pada na tlo. Koncentracija sumpordioksida zavisi od temperature, vazdušnih kretanja, vlažnosti, atmosferskog pritiska i td. I niske koncentracije sumpordioksida nepovoljno

deluju na ljude izazivajući respiratorne simptome naročito kod dece i starijih hroničnih bolesnika.

Sve procese sagorevanja goriva prati i pojava dima koji zavisno od efikasnosti sagorevanja može sadržati manje ili više čvrstih čestica. Crni dim je indikator nepotpunog sagorevanja i neekonomičnog trošenja goriva. Čađ u sebi sadrži katranske materije koje imaju kancerogeno dejstvo.

Za određivanje koncentracije SO2 koristi se spektrofotometrijski metod sa torinom ( barijum sa torinom gradi obojeni kompleks koji  se spektrometrijski meri na talasnoj duzini od 520 nm), dok je za čađ korišćen reflektometrijski metod (Pravilnik - sl.gl.RS 54/92).  Rezultati su izraženi u μg/m3/24h.

Azotni oksidi

Azotni oksidi nastaju kod sagorevanja na visokim temperaturama od azota i kiseonika iz vazduha ili u toku raznih industrijskih procesa (poizvodnja azotne kiseline, celuloze, najlona, veštačkih đubriva ...). Postoji 6 azotnih oksida ali su svi nestabilni i oksiduju do azot dioksida koji  se najčešće sreće u vazduhu. Zato se kod određivanja koncentracija određuju ukupni oksidi azota - NOx . U komunalnoj sredini najveći izvor azotnih oksida jesu izduvni gasovi kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Azotni oksidi imaju izraženo iritativno delovanje na sluzokože disajnih puteva. Neki azotni oksidi se u plućima pretvaraju u nitrozamine koji imaju kancerogeno dejstvo. Takođe štetno deluju i na  vegetaciju a zbog svoje žutosmeđe boje smanjuju vidljivost u naselju. Koncentracije azotnih oksida u gradovima pokazuju direktnu povezanost sa frekvencijom vozila i mogućnostima provetravanja ulica i naselja.

Za određivanje koncentracije NOx koristi se spektrofotometrijski metod na H (1 - naftil)-etilendiaminom. Rezultati su izraženi u μg/m3/24h.

Aerosediment

Aerosediment čine čestice različite veličine organskog i neorganskog porekla. Potiču uglavnom od čvrstih goriva, pepela i sa ulica zbog neadekvatnog održavanja higijene. Delovanje

prašine na organizam zavisi od više faktora: porekla, hemijskog sastava, trajanja kontakta, mesta delovanja, veličine i oblika čestica, otpornosti pojedinih tkiva i organizma u celini, kao i od biološke osobenosti prašine.

Talog-sediment sakuplja se pomoću sedimentatora. U sedimentatoru koji je na određenom mestu stajao mesec dana, nalazi se određena količina tečnosti koja potiče od atmosferskih padavina i sedimenta koji su padavine sprale sa levka u plastičnu bocu. Ovaj ukupan sadržaj hemijski se obrađuje i analizom se utvrđuje njegov sastav i reakcija.

Analizom aerosedimenta  određuju se: ukupne taložne materije, pH vrednost, specifična elektroprovodljivost, sulfati, hloridi, amonijum jon, nitrati, nitriti, kalcijum, rastvorne materije,nerastvorne materije, sagorljivi deo i sadržaj pepela.

REZULTATI ISPITIVANJA

Na osnovu izvršenog merenja rezultati su statistički obrađeni i izraženi kao:

- Srednje mesečne vrednosti.

- Karakteristične vrednosti (broj dana preko granične vrednosti za jedan dan, broj dana preko tolerantne vrednosti za jedan dan, broj dana preko maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan dan, broj dana preko maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec).

- Maksimalno zabeležene koncentracije.

Analize zagađujućih materija  (SO2, čađ, NO2, ukupne taložne materije), rađene su  po standardnim metodama  u akreditovanoj laboratoriji prema zahtevima standarda SRPS ISO /IEC 17025.

Sumpordioksid

U januaru 2019.god. izvršeno je  ukupno 37 dnevnih  merenja  SO2  na 2 merna mesta,  17 na mernom mestu  u O.Š.“S. Marković“ u Vranju  i 20  na mernom mestu u ZZJZ u Vranju (aparati su bili na servisiranju).

Srednje mesečne koncentracije SO2 na mernim mestima su bile 42,8 mikrog/m3/24h   u O.Š."Svetozar  Marković", a 48,7 mikrog/m3/24h   u  ZZJZ Vranje.

U  januaru 2019. god. nije bilo  vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan niti  preko tolerantne vrednosti imisije  za jedan dan na mernom mestu u O.Š. “ S. Marković“, kao i na mernom mestu u ZZJZ u Vranju,  po Uredbi o uslovima. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/201 i 63/2013.

Maksimalna vrednost u januaru 2019.god. za  SO2  bila je na mernom mestu u O.Š."Svetozar  Marković"  77,7 mikrog/m3/24h,  a na mernom mestu u ZZJZ u Vranju  84,3 mikrog/m3/24h.

Čađ

U januaru 2019.god. izvršeno je ukupno 37 dnevnih  merenja  čađi na 2 merna mesta,  17 na mernom mestu  u  O.Š.“S. Marković“ u Vranju   i  20  na mernom mestu u ZZJZ u Vranju.

Srednje mesečne koncentracije čađi su bile 30,5 μg/m3/24h  na mernom mestu u O.Š."Svetozar  Marković", a  33,8 μg/m3/24h  na mernom mestu u  ZZJZ Vranje.

U januaru 2019.god. na mernom mestu u O.Š."Svetozar Marković" u  Vranju 2 dana  ( ili 11,76% ) je izmerena koncentracija  čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije  za jedan dan. Na mernom mestu u ZZJZ u Vranju  takođe 2 dana (ili 10% ) je izmerena koncentracija  čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije  za jedan dan.

Maksimalna vrednost za čađ u januaru bila je 57,2μg/m3/24h na mernom mestu u  O.Š."Svetozar Marković",  a  89,5 μg/m3/24h na  mernom mestu  u ZZJZ Vranje.

Azotni oksidi

U januaru 2019.god. izvršeno je ukupno 37 dnevnih  merenja  azotnih oksida tj. azot dioksida na 2 merna mesta, 17 na mernom mestu  u O.Š.“S. Marković“ u Vranju  i 20 na mernom mestu u ZZJZ u Vranju.

Srednja mesečna koncentracija azotnih oksida je bila 60,1 μg/m3/24h  na mernom mestu u O.Š."Svetozar Marković", a 61,0  na mernom mestu u ZZJZ Vranje.

U januaru 2019.god. na mernom mestu u O.Š. „Svetozar Marković“ 1 dan (ili 5,88%) je izmerena koncentracija  azot dioksida iznad granične vrednosti imisije za azot dioksid za jedan dan, a nije bilo izmerenih koncentracija preko tolerantne vrednosti imisije  za azot dioksid  za jedan dan po važećoj Uredbi. Maksimalna vrednost za azot dioksid bila je 86,4 μg/m3/24h  na ovom mernom mestu.

U januaru 2019.god. na mernom mestu u ZZJZ Vranje  takodje nije bilo izmerenih koncentracija  azot dioksida iznad granične vrednosti imisije za azot dioksid za jedan dan, kao ni preko  tolerantne vrednosti imisije  za azot dioksid  za jedan dan po važećoj Uredbi.

Maksimalna vrednost za azot dioksid bila je 82,4 μg/m3/24h  na mernom mestu u ZZJZ u Vranju.

Aerosediment

U januaru 2019. god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina rađena je na dva merna mesta i to u O.Š.“S. Marković“ u Vranju i u ZZJZ u Vranju.

Mesečna vrednost koncentracije ukupnih taložnih materija u januaru 2019.god. na mernom mestu u O.Š."Svetozar Marković" bila je 35,6 mg/m2/24h ( vrednost koncentracije rastvornih materija je bila 26,0 mg/m2/24h, a nerastvornih 9,6 mg/m2/24h). Na mernom mestu u ZZJZ u Vranju mesečna vrednost koncentracije ukupnih taložnih materija u januaru 2019.god. je bila 33,2 mg/m2/24h. ( vrednost koncentracije rastvornih materija je bila 23,1 mg/m2/24h, a nerastvornih  10,1 mg/m2/24h).

U januaru 2019.god. nisu izmerene  koncentracije ukupnih taložnih materija preko maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec ni na jednom od dva navedena merna mesta.

ZAKLJUČAK

U januaru 2019.god. nije bilo  vrednosti  koncentracija SO2  preko granične vrednosti  imisije za jedan dan, kao ni preko tolerantne vrednosti  imisije za jedan dan, na mernim mestima u O.Š. “ S. Marković“  i ZZJZ  u  Vranju,  po Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013.

U januaru 2019.god. na mernom mestu u O.Š."Svetozar Marković" u  Vranju izmerene su 2 koncentracije čađi tj. 2 dana su bila sa  koncentracijama  čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za jedan dan, dok su na mernom mestu u ZZJZ u Vranju takođe izmerene 2  koncentracije čađi  tj. 2 dana su bila sa  koncentracijama čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije  za jedan dan po važećoj Uredbi.

U januaru 2019.god. na mernom mestu u O.Š. „Svetozar Marković“ 1 dan je izmerena  koncentracija azot dioksida iznad granične vrednosti imisije za azot dioksid za jedan dan, a nije bilo izmerenih koncentracija preko tolerantne vrednosti imisije za azot dioksid za jedan dan. Na mernom mestu u ZZJZ Vranje  u januaru 2019.god. nisu izmerene koncentracije azot dioksida iznad granične vrednosti imisije za azot dioksid za jedan dan, kao ni iznad tolerantne vrednosti imisije za azot dioksid za jedan dan.

U januaru 2019. god. u aerosedimentima, tj. mesečnim uzorcima padavina, nije bilo koncentracija ukupnih taložnih materija preko maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec  ni na jednom od dva navedena merna mesta, po  važećoj Uredbi.  Komentar dobijenih vrednosti ostalih parametara  dobijenih analizom aerosedimenta ne podleže odredbama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, 75/2010 i 63/2013, gde  nisu propisane maksimalno dozvoljene vrednosti.

Na osnovu napred navedenog može se zaključiti da je u januaru 2019.god. zagađenost vazduha bila uslovljena povećanim sadržajem čađi i azot dioksida na mernom mestu u O.Š."Svetozar Marković", a na mernom mestu u   ZZJZ Vranje povećanim sadržajem čađi.

Prema Indeksu kvaliteta vazduha  SAQI 11 kvalitet vazduha je u januaru 2019.god., na mernom mestu u ZZJZ u Vranju,  bio 6 dana u klasi dobar,  12 dana u klasi prihvatljiv, 1 dan u klasi zagađen i 1 dan u klasi jako zagađen.

Prema Indeksu kvaliteta vazduha  SAQI 11 kvalitet vazduha je u januaru 2019.god., na mernom mestu  u O.Š. „Svetozar Marković“ u Vranju,  bio 6 dana u klasi dobar,  8 dana u klasi prihvatljiv i 3 dana u  klasi zagađen.

Dr Nevenka Stanojković

spec. higijene